Projet Fédérateur

Master2 Ingénierie des Systèmes Informatiques – Intelligence Artificielle et Smart Systèmes

Sous le thème :

Assistant domotique : Conception et Réalisation d’une Maison Intelligence

Soutenu par :							Sous la direction de :

TRAORE Fatoumata	Pr. CHAIBI HASNA

Année Universitaire 2025-2026

# MOTS CLÉS

- Maison intelligente : Habitation équipée de dispositifs connectés permettant l’automatisation, le contrôle et la supervision des équipements domestiques.

- Domotique : Ensemble des technologies permettant d’automatiser et de centraliser la gestion des systèmes d’une maison (éclairage, sécurité, énergie, etc.).

- Internet des Objets (IoT) : Réseau d’objets physiques connectés à Internet, capables de collecter et d’échanger des données.

- ESP32 : Microcontrôleur embarqué intégrant le Wi-Fi et le Bluetooth, utilisé comme cœur du système de contrôle domotique.

- Capteurs : Dispositifs électroniques permettant de mesurer des grandeurs physiques telles que la température, la luminosité ou la présence.

- Actionneurs : Composants permettant d’agir sur l’environnement, comme les LED ou relais, à partir de commandes logicielles.

- Automatisation : Processus permettant l’exécution automatique d’actions sans intervention humaine directe.

- Supervision : Surveillance et contrôle en temps réel de l’état du système à travers une interface logicielle.

- Application web : Interface utilisateur accessible via un navigateur permettant de contrôler et visualiser le système domotique.

- Temps réel : Capacité du système à réagir immédiatement aux événements ou changements de l’environnement.

- Microcontrôleur : Circuit électronique programmable assurant le traitement et le contrôle du système.

- DHT22 : Capteur permettant de mesurer la température et l’humidité ambiante.

- LDR (Light Dependent Resistor) : Capteur de luminosité dont la résistance varie selon l’intensité lumineuse.

- PIR (Passive Infrared Sensor) : Capteur détectant la présence humaine à partir du rayonnement infrarouge.

- LED : Diode électroluminescente utilisée comme source d’éclairage.

- PWM (Pulse Width Modulation) : Technique permettant de faire varier la luminosité d’une LED en modulant le signal électrique.

- MQTT : Protocole de communication léger basé sur le modèle publication / abonnement, adapté à l’IoT.

- Node-RED : Outil graphique permettant de créer des flux de communication entre objets connectés et services.

- Broker MQTT : Serveur central assurant la distribution des messages MQTT entre les clients.

- Wi-Fi : Technologie de communication sans fil utilisée pour connecter l’ESP32 au réseau.

- MicroPython : Langage de programmation adapté aux microcontrôleurs, dérivé de Python.

- API REST : Interface de communication permettant l’échange de données entre l’application web et le serveur.

- JavaScript : Langage de programmation permettant l’interactivité côté client.

# LISTE DES ABREVIATIONS

- IA : Intelligence Artificielle

- API : Application Programming Interface

- UML : Unified Modeling Language

- PHP : Hypertext Preprocessor

- HTML : HyperText Markup Language

- CSS : Cascading Style Sheets

- JS : JavaScript

- SQL : Structured Query Language

- JSON : JavaScript Object Notation

- BDD : Base De Données

- VS Code : Visual Studio Code

- API REST : Application Programming Interface RESTful (REpresentational State Transfer)

- ADC : Analog to Digital Converter

- DHT : Digital Humidity and Temperature Sensor

- ESP32 : Microcontrôleur 32 bits développé par Espressif, intégrant le Wi-Fi et le Bluetooth

- GPIO : General Purpose Input/Output

- HTTP : HyperText Transfer Protocol – Protocole de communication

- HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure – Version sécurisée du protocole HTTP.

- IDE : Integrated Development Environment

- IoT : Internet of Things – Internet des objets

- IP : Internet Protocol

- LED : Light Emitting Diode – Diode électroluminescente utilisée pour l’éclairage.

- LDR : Light Dependent Resistor – Capteur de luminosité dépendant de l’intensité lumineuse.

- MQTT : Message Queuing Telemetry Transport – Protocole de messagerie léger

- Node-RED : Environnement de programmation visuelle basé sur des flux

- OLED : Organic Light Emitting Diode – Écran à diodes électroluminescentes organiques.

- OS : Operating System – Système d’exploitation.

- PWM : Pulse Width Modulation – Technique de modulation de largeur d’impulsion

- RAM : Random Access Memory – Mémoire vive

- REST : Representational State Transfer – Architecture de services web utilisée pour les API.

- SSID : Service Set Identifier – Nom d’identification d’un réseau Wi-Fi.

- TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol

- UI : User Interface – Interface utilisateur.

- URL : Uniform Resource Locator – Adresse permettant d’accéder à une ressource sur Internet.

- USB : Universal Serial Bus – Interface de communication et d’alimentation.

- Wi-Fi : Wireless Fidelity – Technologie de communication sans fil.

- PIR : Passive Infrared Sensor – Capteur infrarouge passif utilisé pour la détection de présence.

- LUX : Unité de mesure de l’intensité lumineuse.

- I2C : Inter-Integrated Circuit – Protocole de communication série

- QoS : Quality of Service – Niveau de qualité de service dans les communications réseau

# Table des figures

Figure 1:Esp32	19

Figure 2: Détecteur de Température	20

Figure 3: Détecteur de Luminosité	20

Figure 4: Détecteur de mouvement	20

Figure 5: Écran Oled	21

Figure 6: Architecture complet	30

Figure 7: Page d'Accueil	33

Figure 8: Interface de Connexion / Inscription	34

Figure 9: Interface Utilisateur	34

# Liste des tableaux

Tableau 1: Spécification	15

Tableau 2: Identification des acteurs	17

Tableau 3: Diagramme fonctionnel	17

Tableau 4: Capteurs	20

Tableau 5: Logiciels	21

Tableau 6: Organisation des topics	22

Tableau 7: Diagramme de cas d'utilisation	23

Tableau 8: Matériel	29

Tableau 9: MQTT	30

Tableau 10: Technologies utilisées	32

Tableau 11: Scénarios de test	36

Table des matières

RÉSUMÉ	4

ABSTRACT	5

MOTS CLÉS	6

LISTE DES ABREVIATIONS	7

Table des figures	8

Liste des tableaux	9

INTRODUCTION GÉNÉRALE	12

CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET SmartHome	13

I.	INTRODUCTION :	13

II.	DEFINITION ET PRÉSENTATION DU PROJET	13

1.	Définition du projet	13

2.	Présentation du projet	13

3.	Fonctionnalités principales du système	14

III.	CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET	14

1.	Problématique	14

2.	Objectifs du projet	14

3.	Présentation de la solution proposée	14

4.	Spécification	15

5.	Avantages de la solution	15

IV.	CONCLUSION	15

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTÈME	16

I.	INTRODUCTION	16

II.	ANALYSE DU SYSTÈME	16

1.	Analyse des besoins	16

2.	Identification des acteurs	17

3.	Analyse fonctionnelle	17

III.	CONCEPTION DU SYSTÈME	19

1.	Architecture globale du système	19

2.	Conception matérielle	19

3.	Conception logicielle	21

4.	Conception de la communication	21

5.	Conception de l’application web	22

6.	Sécurité et fiabilité	22

IV.	MODÉLISATION DU SYSTÈME	22

1.	Diagramme de cas d’utilisation	22

2.	Diagramme de séquence	24

V.	CONCLUSION	26

CHAPITRE 3 : ARCHETECTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE DÉTAILLÉE	27

I.	INTRODUCTION	27

II.	ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU SYSTÈME	27

III.	ARCHITECTURE MATÉRIELLE	27

1.	Composants matériels utilisés	27

2.	Schéma matériel global	29

IV.	ARCHITECTURE LOGICIELLE	30

1.	Vue d’ensemble de l’architecture logicielle	30

2.	Communication MQTT	30

V.	RÉALISATION DU SYSTÈME	31

1.	Implémentation sur l’ESP32	31

2.	Mise en place de Node-RED	31

3.	Application Web	31

VI.	TECHNOLOGIES UTILISÉES	31

1.	Interface Web	31

2.	API Backend	31

3.	Base de Données	32

4.	Serveur local	32

5.	Éditeur de code	32

6.	Résumé	32

VII.	INTERFACES	33

1.	Page d’Accueil	33

2.	Interface de Connexion / Inscription	33

3.	Dashboard Utilisateur	34

VIII.	CONCLUSION	35

CHAPITRE 4 : EXPÉRIMENTATION, TESTS ET RESULTATS	36

I.	INTRODUCTION	36

II.	SCÉNARIOS DE TEST	36

III.	RÉSULTATS OBTENUS	36

IV.	LIMITES OBSERVÉES	36

V.	CONCLUSION	37

CONCLUSION GÉNÉRALE	38

BIBLIOGRAPHIE	39

WEBOGRAPHIE	40

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

Avec l’évolution rapide des technologies numériques, l’Internet des Objets (Internet of Things – IoT) s’impose aujourd’hui comme l’un des domaines les plus innovants et les plus prometteurs dans le secteur de l’informatique et de l’électronique. Cette technologie permet de connecter des objets physiques à Internet afin de collecter, transmettre et exploiter des données en temps réel. L’IoT trouve des applications dans de nombreux domaines tels que la santé, l’industrie, l’agriculture, les villes intelligentes et, plus particulièrement, la domotique.

La domotique, ou maison intelligente (Smart Home), vise à automatiser et à optimiser la gestion des équipements domestiques afin d’améliorer le confort, la sécurité et l’efficacité énergétique. Grâce à l’intégration de capteurs, d’actionneurs et de systèmes de communication, il devient possible de surveiller l’environnement intérieur (température, luminosité, présence), de contrôler les appareils électriques à distance et de prendre des décisions intelligentes en fonction du contexte. Ces solutions répondent à des besoins croissants liés à la maîtrise de la consommation d’énergie, à la sécurité des occupants et à l’amélioration de la qualité de vie.

Dans ce contexte, l’utilisation de microcontrôleurs connectés tels que l’ESP32 joue un rôle central. Doté de capacités Wi-Fi intégrées, d’une faible consommation énergétique et d’une grande flexibilité, l’ESP32 constitue une plateforme idéale pour le développement de systèmes IoT. Associé à des capteurs (température, luminosité, présence) et à des actionneurs (LED, éclairage), il permet de concevoir des solutions intelligentes, fiables et évolutives.

Par ailleurs, la communication entre les différents composants du système repose sur des protocoles adaptés aux contraintes de l’IoT. Le protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est particulièrement apprécié pour sa légèreté, sa rapidité et son efficacité dans les environnements à ressources limitées. Couplé à des outils comme Node-RED, qui offre une programmation visuelle intuitive, il facilite la gestion des flux de données, l’automatisation des règles de fonctionnement et l’intégration avec des applications web.

Ce projet s’inscrit dans cette dynamique et a pour objectif la conception et la réalisation d’un système de maison intelligente permettant la surveillance et le contrôle des paramètres environnementaux ainsi que de l’éclairage à distance. Le système développé intègre des capteurs de température, de luminosité et de présence, un microcontrôleur ESP32, un serveur MQTT, une plateforme Node-RED et une application web conviviale. Il permet à l’utilisateur de visualiser en temps réel l’état de son habitation, de contrôler l’éclairage par pièce, d’ajuster la luminosité des LED et d’interagir avec le système via une interface graphique et un contrôle vocal.

Ainsi, ce travail met en évidence la synergie entre l’électronique embarquée, les réseaux, le développement web et les systèmes intelligents. Il constitue une illustration concrète de l’apport de l’IoT dans la modernisation des habitations et démontre comment des technologies accessibles peuvent être combinées pour concevoir des solutions innovantes, pratiques et évolutives.

# CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET SmartHome

## INTRODUCTION :

La domotique représente aujourd’hui un domaine clé dans l’évolution des technologies de l’information et de la communication. Grâce à l’Internet des Objets (IoT), il est désormais possible de connecter, surveiller et contrôler divers équipements domestiques de manière intelligente et automatisée. Cette évolution répond à des besoins croissants en matière de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique.

Dans ce contexte, les maisons intelligentes offrent des solutions innovantes permettant d’automatiser la gestion des équipements électriques, de collecter des données environnementales en temps réel et de permettre un contrôle à distance via des interfaces numériques. Le présent projet s’inscrit dans cette dynamique en proposant la conception et la réalisation d’un système de maison intelligente basé sur des technologies IoT modernes.

Ce chapitre présente le cadre général du projet, sa définition, ses fonctionnalités principales ainsi que la problématique abordée, les objectifs visés et la solution proposée.

## DEFINITION ET PRÉSENTATION DU PROJET

### Définition du projet

Le projet consiste à concevoir et implémenter un système de maison intelligente permettant la surveillance et le contrôle à distance de plusieurs paramètres et équipements domestiques. Il repose sur l’utilisation d’un microcontrôleur ESP32, de capteurs environnementaux, d’actionneurs, d’un système de communication basé sur le protocole MQTT, ainsi que d’une application web pour l’interaction utilisateur.

Le système permet de collecter des données telles que la température, la luminosité et la présence humaine, et de contrôler des dispositifs comme l’éclairage avec gestion de l’intensité lumineuse.

### Présentation du projet

Le projet Smart Home est structuré autour de plusieurs composants interconnectés :

- Un ESP32 servant d’unité centrale de traitement et de communication

- Des capteurs pour la mesure de la température, de la luminosité et de la présence

- Des actionneurs (LEDs) contrôlables en mode ON/OFF et en variation de luminosité

- Un écran OLED pour l’affichage local des informations

- Une plateforme Node-RED pour la gestion des flux et la logique de contrôle

- Une application web permettant le contrôle et la supervision à distance

Le système est conçu pour gérer plusieurs pièces (salon, chambre, cuisine), chacune disposant de ses propres capteurs et équipements.

### Fonctionnalités principales du système

Les principales fonctionnalités offertes par le système sont :

- Surveillance en temps réel de la température ambiante

- Détection de la luminosité et de la présence humaine

- Contrôle de l’éclairage par pièce (ON/OFF)

- Réglage de la luminosité des LEDs (PWM)

- Affichage local des informations sur écran OLED

- Visualisation des données via une interface web

- Communication en temps réel grâce au protocole MQTT

- Possibilité de contrôle manuel et automatique

## CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

### Problématique

Dans les habitations classiques, la gestion des équipements électriques est souvent manuelle, ce qui peut entraîner une consommation énergétique excessive, un manque de confort et une faible réactivité aux changements de l’environnement. De plus, l’absence de centralisation des données rend difficile le suivi et l’optimisation des ressources.

La problématique principale de ce projet est donc de concevoir un système simple, fiable et évolutif permettant de surveiller et contrôler efficacement les équipements domestiques, tout en offrant une interface intuitive à l’utilisateur.

### Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont :

- Concevoir un système de maison intelligente basé sur l’IoT

- Mettre en œuvre une communication fiable entre les capteurs, l’ESP32 et l’application web

- Permettre un contrôle à distance des équipements domestiques

- Améliorer le confort et la sécurité des occupants

- Optimiser la consommation énergétique

- Mettre en pratique les connaissances en systèmes embarqués, réseaux et développement web

### Présentation de la solution proposée

La solution proposée repose sur une architecture distribuée et modulaire. L’ESP32 assure la collecte des données issues des capteurs et le pilotage des actionneurs. Les données sont transmises via le protocole MQTT vers un serveur central géré par Node-RED.

Node-RED traite, visualise et redistribue les informations vers une application web, qui permet à l’utilisateur de consulter l’état du système et de contrôler les équipements en temps réel. L’intégration d’un écran OLED offre également un affichage local des données essentielles.

### Spécification

Les spécifications générales du système sont résumées dans le tableau ci-dessous :

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32 |
| Capteurs | Température (DHT22), Luminosité (LDR), Présence (PIR) |
| Actionneurs | LEDs à intensité variable (PWM) |
| Communication | WiFi, MQTT |
| Interface de gestion | Node-RED |
| Interface utilisateur | Application Web |
| Affichage local | Écran OLED SSD1306 |
| Alimentation | 5V / USB |

Tableau 1: Spécification

### Avantages de la solution

La solution proposée présente plusieurs avantages :

- Architecture modulaire et évolutive

- Communication légère et efficace grâce à MQTT

- Contrôle centralisé et en temps réel

- Facilité d’intégration de nouveaux capteurs et équipements

- Amélioration du confort et de la sécurité

- Réduction potentielle de la consommation énergétique

- Interface utilisateur intuitive et accessible à distance

## CONCLUSION

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre général du projet de maison intelligente, en mettant en évidence le contexte, la problématique ainsi que les objectifs poursuivis. Il a également offert une vision globale du système proposé, en détaillant ses principales fonctionnalités et les avantages apportés par l’utilisation des technologies de l’Internet des Objets.

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre général du projet de maison intelligente, en mettant en évidence le contexte, la problématique ainsi que les objectifs poursuivis. Il a également offert une vision globale du système proposé, en détaillant ses principales fonctionnalités et les avantages apportés par l’utilisation des technologies de l’Internet des Objets.

# CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTÈME

## INTRODUCTION

La réussite d’un système de maison intelligente repose sur une analyse rigoureuse des besoins ainsi qu’une conception claire et structurée du système. Avant toute phase de réalisation, il est essentiel de définir précisément les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques, les acteurs du système ainsi que l’architecture globale à mettre en place.

Ce chapitre présente l’analyse fonctionnelle et technique du système Smart Home, suivie de sa conception globale. Il décrit les besoins du système, les cas d’utilisation, l’architecture matérielle et logicielle ainsi que les choix technologiques adoptés pour garantir un fonctionnement fiable, évolutif et performant.

## ANALYSE DU SYSTÈME

### Analyse des besoins

L’analyse des besoins vise à identifier clairement les attentes des utilisateurs et les exigences du système.

- Besoins fonctionnels

Le système doit permettre :

- La mesure de la température ambiante

- La mesure de la luminosité

- La détection de la présence humaine

- Le contrôle de l’éclairage par pièce

- La variation de la luminosité des LEDs

- L’affichage local des informations

- La visualisation à distance des données

- Le contrôle manuel et automatique des équipements

- La gestion de plusieurs pièces indépendantes

- Besoins non fonctionnels

Le système doit également répondre aux critères suivants :

- Fiabilité de la communication

- Temps de réponse rapide

- Simplicité d’utilisation

- Sécurité des échanges de données

- Modularité et évolutivité

- Faible consommation énergétique

### Identification des acteurs

Le système met en interaction plusieurs acteurs :

| Acteur | Description |
| --- | --- |
| Utilisateur | Contrôle et supervision via l’application web |
| ESP32 | Collecte des données et contrôle des actionneurs |
| Capteurs | Fournissent les données environnementales |
| Actionneurs | LEDs contrôlées par le système |
| Node-RED | Gestion des flux et logique de traitement |
| Broker MQTT | Transmission des messages |

Tableau 2: Identification des acteurs

### Analyse fonctionnelle

L’analyse fonctionnelle permet de définir le rôle de chaque composant du système.

- Fonctions principales

- Acquisition des données des capteurs

- Transmission des données vers le serveur

- Traitement et redistribution des informations

- Commande des actionneurs

- Interaction utilisateur via interface web

- Diagramme fonctionnel (description)

Ce tableau décrit les fonctions principales, leurs entrées, leurs traitements et leurs sorties.

| N° | Fonction | Entrées | Traitement | Sorties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Acquisition des données | Température, luminosité, présence | Lecture des capteurs DHT22, LDR, PIR | Données brutes |
| F2 | Traitement local | Données capteurs | Conversion, formatage, filtrage | Données exploitables |
| F3 | Publication MQTT | Données traitées | Publication via MQTT | Messages MQTT |
| F4 | Réception des commandes | Commandes utilisateur | Analyse des messages MQTT | Ordres de contrôle |
| F5 | Commande des actionneurs | Ordres ON/OFF, luminosité | PWM sur LEDs | État LED |
| F6 | Affichage local | Données capteurs | Mise à jour OLED | Informations affichées |
| F7 | Supervision distante | Messages MQTT | Traitement Node-RED | Données visibles |
| F8 | Interaction utilisateur | Actions utilisateur | Interface Web / API | Commandes envoyées |
| F9 | Gestion automatique | Présence, luminosité | Logique AUTO | Décisions ON/OFF |

Tableau 3: Diagramme fonctionnel

+------------------------------------------------+

|                UTILISATEUR                          |

|    (Application Web / Navigateur)    |

+--------------------+--------------------------+

|

| Commandes (ON/OFF, PWM)

V

+------------------------------------------------+

|               APPLICATION WEB                |

|       (HTML - CSS - JavaScript)             |

+------------------------+----------------------+

|

| Requêtes API / HTTP

V

+------------------------------------------------+

|                 NODE-RED                             |

|   (Logique, règles, automatisation)  |

+--------------------+---------------------------+

|

| Messages MQTT

V

+------------------------------------------------+

|               BROKER MQTT                       |

|           (Publish / Subscribe)                 |

+--------------------+--------------------------+

|

| Topics MQTT

V

+------------------------------------------------+

|                        ESP32                              |

|         (MicroPython - WiFi - MQTT)   |

+--------------------+--------------------------+

|                  |                   |

|                  |                   |

V                  V                   V

+-------------+    +-------------+   +-------------+

| Capteurs |   |   LEDs      |   |   OLED      |

| DHT22     |   | PWM       |   | Affichage|

| LDR          |   | Éclairage |   | Local        |

| PIR           |   |                  |    |                  |

+-------------+   +--------------+   +-------------+

Capteurs → ESP32 → MQTT → Node-RED → Application Web

↑                                                                                 ↓

+-------------- Commandes utilisateur --------------+

Le diagramme fonctionnel ci-dessus illustre les interactions entre les différents composants du système Smart Home. Les capteurs assurent la collecte des données environnementales, lesquelles sont traitées par l’ESP32 et transmises via le protocole MQTT. Node-RED joue le rôle d’intermédiaire logique entre le matériel et l’application web, permettant à l’utilisateur de superviser et de contrôler le système en temps réel.

## CONCEPTION DU SYSTÈME

### Architecture globale du système

Le système adopte une architecture IoT distribuée, composée de trois couches principales :

- Couche matérielle

- Couche communication et traitement

- Couche application

### Conception matérielle

- Microcontrôleur ESP32

L’ESP32 est choisi pour les raisons suivantes :

- Intégration du WiFi

- Puissance de calcul suffisante

- Support du PWM

- Compatibilité avec MicroPython

- Faible coût et faible consommation

Figure 1:Esp32

- Capteurs

| Capteur | Rôle |
| --- | --- |
| DHT22 | Mesure de la température |
| LDR | Mesure de la luminosité |
| PIR | Détection de présence |

Tableau 4: Capteurs

Figure 2: Détecteur de Température

Figure 3: Détecteur de Luminosité

Figure 4: Détecteur de mouvement

- Actionneurs

Les LEDs sont utilisées comme système d’éclairage. Elles sont contrôlées par modulation de largeur d’impulsion (PWM), permettant un réglage précis de la luminosité.

- Affichage OLED

L’écran OLED SSD1306 permet l’affichage local :

- Température

- Luminosité

- État de présence

Figure 5: Écran Oled

### Conception logicielle

- Environnement logiciel

| Élément | Technologie |
| --- | --- |
| Langage embarqué | MicroPython |
| Communication | MQTT |
| Plateforme IoT | Node-RED |
| Interface web | HTML, CSS, JavaScript |
| Serveur | Flask / Node.js |

Tableau 5: Logiciels

### Conception de la communication

#### Protocole MQTT

Le protocole MQTT est utilisé pour :

- Sa légèreté

- Son modèle publish/subscribe

- Sa fiabilité en environnement IoT

#### Organisation des topics

La structure des topics MQTT est hiérarchique :

| Topic | Description |
| --- | --- |
| home/salon/temp | Température salon |
| home/salon/lux | Luminosité salon |
| home/salon/presence | Présence salon |
| home/salon/led/set | Commande LED |
| home/salon/led/brightness | Luminosité LED |
| home/chambre/... | Idem chambre |
| home/cuisine/... | Idem cuisine |

Tableau 6: Organisation des topics

### Conception de l’application web

L’application web assure :

- L’affichage des données en temps réel

- Le contrôle ON/OFF des LEDs

- Le réglage de la luminosité

- Le choix de la pièce

- L’affichage jour/nuit

- Le contrôle vocal

Elle est conçue selon une architecture client-serveur avec des requêtes API REST reliées à Node-RED et MQTT.

### Sécurité et fiabilité

Pour garantir la fiabilité du système :

- Gestion des erreurs capteurs

- Reconnexion automatique au WiFi

- Communication asynchrone via MQTT

- Séparation claire des composants

## MODÉLISATION DU SYSTÈME

### Diagramme de cas d’utilisation

Les principaux cas d’utilisation sont :

- Consulter les données des capteurs

- Allumer / éteindre une LED

- Régler la luminosité

- Sélectionner une pièce

- Visualiser l’état du système

- Objectif :

Décrire les interactions entre l’utilisateur et le système Smart Home.

- Acteurs :

- Utilisateur

- Administrateur (optionnel si demandé)

- Cas d’utilisation (liste) :

| Acteur | Cas d’utilisation |
| --- | --- |
| Utilisateur | Se connecter |
| Utilisateur | Consulter les données (température, luminosité, présence) |
| Utilisateur | Allumer / Éteindre une lampe |
| Utilisateur | Régler la luminosité |
| Utilisateur | Choisir une pièce |
| Utilisateur | Commander par la voix |
| Système | Mode automatique |
| Système | Affichage OLED |
| Système | Publication MQTT |

Tableau 7: Diagramme de cas d'utilisation

+------------------+

|    Utilisateur   |

+------------------+

|      |      |

|      |      |

+------------+      |      +------------+

|                   |                   |

Consulter         Commander           Contrôle

capteurs          lampe               vocal

|                   |                   |

+----------+---------+--------+----------+

|                         |

Régler luminosité        Choisir pièce

Le diagramme de cas d’utilisation met en évidence les différentes interactions entre l’utilisateur et le système Smart Home. Il montre que l’utilisateur peut consulter les informations environnementales, contrôler les équipements d’éclairage et interagir avec le système via une commande vocale.

### Diagramme de séquence

Exemple :  Allumer une lampe depuis l’application web

- Étapes

- L’utilisateur clique sur « Allumer »

- L’application envoie une requête HTTP

- Node-RED traite la requête

- Publication MQTT

- L’ESP32 reçoit le message

- La LED s’allume

- Retour de l’état vers l’application

Le diagramme de séquence décrit le déroulement des échanges entre les composants du système lors d’une commande d’allumage d’une lampe depuis l’interface web.

Utilisateur

|

| Cliquer ON

V

Application Web

|

| Requête HTTP

V

Node-RED

|

| Message MQTT

V

Broker MQTT

|

| Transmission

V

ESP32

|

| Activation LED

V

Lampe

## CONCLUSION

Ce chapitre a permis d’analyser en détail les besoins du système Smart Home et de concevoir une architecture cohérente, modulaire et évolutive. Les choix technologiques effectués, notamment l’utilisation de l’ESP32, du protocole MQTT et de Node-RED, répondent parfaitement aux exigences du projet.

Cette conception constitue une base solide pour la phase de réalisation et de mise en œuvre du système, qui sera abordée dans le chapitre suivant.

# CHAPITRE 3 : ARCHETECTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE DÉTAILLÉE

## INTRODUCTION

Ce chapitre présente l’architecture globale du système Smart Home ainsi que sa réalisation pratique.
Il décrit les composants matériels et logiciels utilisés, leur organisation ainsi que les principales étapes d’implémentation permettant d’assurer le fonctionnement du système.
L’objectif est de montrer comment la conception théorique a été traduite en une solution opérationnelle et fonctionnelle.

## ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU SYSTÈME

Le système Smart Home repose sur une architecture distribuée intégrant un microcontrôleur ESP32, un serveur Node-RED, un broker MQTT et une application web.
Cette architecture permet la collecte de données environnementales, le contrôle des équipements domestiques et l’interaction avec l’utilisateur en temps réel.

+---------------------------+

|        Utilisateur        |

+---------------------------+

|

V

+---------------------------+

|    Application Web        |

| (HTML, CSS, JavaScript)   |

+---------------------------+

|

V

+---------------------------+

|         Node-RED          |

|   API - Automatisation    |

+---------------------------+

|

V

+---------------------------+

|        Broker MQTT        |

+---------------------------+

|

V

+---------------------------+

|           ESP32           |

| Capteurs - LEDs - OLED    |

+---------------------------+

## ARCHITECTURE MATÉRIELLE

### Composants matériels utilisés

#### Microcontrôleur ESP32

L’ESP32 constitue le cœur du système.
Il est responsable de :

- La lecture des capteurs

- Le contrôle des LEDs

- La communication WiFi

- L’échange de messages via MQTT

Avantages de l’ESP32 :

- WiFi intégré

- Faible consommation d’énergie

- Support du PWM pour la gestion de la luminosité

- Compatible MicroPython

#### Capteur de température (DHT22)

Le capteur DHT22 permet de mesurer la température ambiante avec une bonne précision.
Les données mesurées sont envoyées périodiquement vers Node-RED via MQTT.

#### Capteur de luminosité (LDR)

La LDR (Light Dependent Resistor) permet de mesurer l’intensité lumineuse ambiante.
Cette information est utilisée pour :

- L’affichage de l’état jour/nuit

- Le déclenchement automatique de l’éclairage en mode intelligent

#### Capteur de présence (PIR)

Le capteur PIR détecte la présence humaine dans une pièce.
Il joue un rôle clé dans l’automatisation du système, notamment pour :

- L’allumage automatique des LEDs

- L’optimisation de la consommation énergétique

#### LEDs et module PWM

Les LEDs représentent le système d’éclairage.
La modulation PWM permet :

- L’allumage et l’extinction

- Le réglage progressif de la luminosité (0 % à 100 %)

#### Écran OLED

L’écran OLED affiche localement :

- La température

- La luminosité

- L’état de présence

Il permet une visualisation directe sans passer par l’application web.

- Tableau récapitulatif du matériel

| Composant | Fonction |
| --- | --- |
| ESP32 | Contrôle et communication |
| DHT22 | Mesure de température |
| LDR | Mesure de luminosité |
| PIR | Détection de présence |
| LEDs | Éclairage |
| PWM | Variation de luminosité |
| OLED | Affichage local |
| Routeur WiFi | Communication réseau |

Tableau 8: Matériel

### Schéma matériel global

DHT22     LDR     PIR

|        |        |

+--------+--------+

|

ESP32

|

+--------+--------+

|        |        |

LEDs     OLED     WiFi

Figure 6: Architecture complet

## ARCHITECTURE LOGICIELLE

### Vue d’ensemble de l’architecture logicielle

L’architecture logicielle est basée sur une approche modulaire et distribuée.
Elle repose sur :

- MicroPython sur l’ESP32

- Node-RED comme middleware

- MQTT comme protocole de communication

- Application Web pour l’interface utilisateur

### Communication MQTT

La communication est basée sur le modèle publish/subscribe.

| Topic MQTT | Fonction |
| --- | --- |
| home/+/temp | Température |
| home/+/lux | Luminosité |
| home/+/presence | Présence |
| home/+/led/set | Allumage/Extinction |
| home/+/led/brightness | Intensité lumineuse |

Tableau 9: MQTT

## RÉALISATION DU SYSTÈME

### Implémentation sur l’ESP32

L’ESP32 est programmé en MicroPython pour :

- Lire les capteurs

- Publier les données via MQTT

- Recevoir les commandes

- Gérer le PWM pour la luminosité

- Mettre à jour l’écran OLED

### Mise en place de Node-RED

Node-RED est utilisé pour :

- Recevoir les données des capteurs

- Stocker l’état des équipements

- Fournir des API REST

- Gérer l’automatisation (présence, jour/nuit)

- Relier l’application web au broker MQTT

### Application Web

L’application web permet :

- La visualisation des données en temps réel

- Le contrôle ON/OFF des LEDs

- Le réglage de la luminosité

- La sélection des pièces

- La commande vocale

## TECHNOLOGIES UTILISÉES

### Interface Web

### API Backend

### Base de Données

### Serveur local

Éditeur de code

### Résumé

Tableau 10: Technologies utilisées

| Composant | Technologie | Raison du choix |
| --- | --- | --- |
| Interface web | PHP, HTML/CSS/Bootstrap | Facile à intégrer avec Laragon, très répandu |
| API backend | Python + Flask | Léger, rapide à déployer, RESTful et extensible |
| Base de données | MySQL | Intégration native avec Laragon, facile à administrer |
| Serveur local | Laragon | Environnement tout-en-un pour Windows |
| Editeur de code | VS Code | Léger, plugins utiles, support multi langage |
| Test API | Postman | Pour tester les requêtes POST/GET JSON entre PHP et Flask |

#### Fonctionnalités offertes :

- Affichage des données en temps réel

- Commande ON/OFF des LEDs

- Réglage de la luminosité

- Sélection des pièces

- Commande vocale

## INTERFACES

### Page d’Accueil

- Présente les fonctionnalités principales du SmartHome.

- Fournit des liens vers les sections de connexion et d'inscription.

Figure 7: Page d'Accueil

### Interface de Connexion / Inscription

- Permet aux utilisateurs de s'authentifier et de créer un profil.

Figure 8: Interface de Connexion / Inscription

### Dashboard Utilisateur

Figure 9: Interface Utilisateur

## CONCLUSION

Ce chapitre a présenté l’architecture et la réalisation du système Smart Home.
La combinaison de l’ESP32, du protocole MQTT, de Node-RED et de l’application web permet de proposer une solution connectée, interactive et évolutive.
Cette architecture garantit une communication fluide entre les différents composants et facilite l’intégration de nouvelles fonctionnalités.

# CHAPITRE 4 : EXPÉRIMENTATION, TESTS ET RESULTATS

## INTRODUCTION

Ce chapitre présente les différentes phases de tests réalisées afin de vérifier le bon fonctionnement du système Smart Home développé. Les expérimentations ont permis d’évaluer la fiabilité de la communication, la précision des capteurs et la réactivité du système.

## SCÉNARIOS DE TEST

Les tests ont été réalisés selon plusieurs scénarios représentatifs de l’utilisation réelle du système.

| Scénario | Description | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Lecture des capteurs | Température, luminosité, présence | Fonctionnel |
| Communication MQTT | Envoi et réception des messages | Stable |
| Commande LED | Allumage / Extinction à distance | Réussi |
| Variation de luminosité | Contrôle PWM via application web | Partiellement fonctionnel |
| Affichage OLED | Données en temps réel | Fonctionnel |
| Commande vocale | Contrôle par la voix | Fonctionnel |

Tableau 11: Scénarios de test

## RÉSULTATS OBTENUS

Les résultats montrent que :

- Les capteurs fournissent des données cohérentes et exploitables.

- La communication MQTT est fiable et rapide.

- L’application web permet un contrôle efficace du système.

- Le système réagit correctement aux commandes manuelles et vocales.

## LIMITES OBSERVÉES

Certaines limitations ont été identifiées :

- Sensibilité de la variation de luminosité selon le matériel utilisé.

- Dépendance à la qualité du réseau WiFi.

- Nécessité d’amélioration de la synchronisation des états.

## CONCLUSION

Les tests réalisés confirment la faisabilité et la stabilité du système Smart Home.
Malgré quelques limitations techniques, les résultats obtenus sont satisfaisants et valident les choix technologiques adoptés.

# CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Ce projet avait pour objectif de concevoir et de réaliser un système Smart Home intelligent permettant la surveillance et le contrôle d’un environnement domestique à l’aide de technologies modernes de l’Internet des Objets (IoT). À travers ce travail, nous avons mis en œuvre une solution intégrant à la fois des composants matériels, des logiciels embarqués et une application web de supervision.

Le système développé repose sur un microcontrôleur ESP32 connecté à différents capteurs (température, luminosité et présence), des actionneurs (LEDs) ainsi qu’un écran OLED pour l’affichage local des informations. La communication entre les différents éléments est assurée par le protocole MQTT, reconnu pour sa légèreté et son efficacité dans les environnements IoT. L’utilisation de Node-RED a permis de gérer les flux de données, les règles de contrôle et l’interface entre le matériel et l’application web.

L’application web réalisée offre une interface intuitive permettant de visualiser en temps réel les données des capteurs, de contrôler l’éclairage et d’interagir avec le système de manière simple et efficace. L’intégration du contrôle vocal constitue un apport innovant, améliorant l’ergonomie et l’accessibilité du système. Les différentes phases de tests ont démontré la stabilité globale de la solution ainsi que la cohérence des données échangées.

Ce projet a permis de consolider des compétences techniques variées, notamment en programmation embarquée (MicroPython), en communication réseau, en conception d’architectures IoT, ainsi qu’en développement web. Il a également permis de mieux comprendre les contraintes réelles liées à l’intégration matériel–logiciel et à la communication temps réel.

Malgré les résultats satisfaisants obtenus, certaines améliorations peuvent être envisagées. Parmi les perspectives futures figurent l’optimisation de la gestion de la luminosité, l’ajout de nouveaux capteurs, l’amélioration de la sécurité des communications, ainsi que le déploiement du système à plus grande échelle. Ces évolutions permettraient de rendre la solution plus robuste, plus intelligente et plus adaptée à un usage réel.

En conclusion, ce projet constitue une base solide pour le développement d’un système domotique intelligent et démontre l’importance des technologies IoT dans l’amélioration du confort, de la sécurité et de l’efficacité énergétique des habitations modernes.